1. ความหมายของเครื่องจักร

เครื่องจักร (Machinery) หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงานหรือแปรสภาพพลังงานหรือส่งพลังงาน ทั้งนี้โดยใช้กำลังน้ำ ไอน้ำ ลม ก๊าซ ไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

2. ความหมายของเครื่องมือกล

เครื่องมือกล (Machine Tools) เป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่ง หมายถึง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ขึ้นรูปหรือผลิตชิ้นงาน ได้แก่ เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด และเครื่องเจียระไน เป็นต้น

3. ลักษณะของการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล

การผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักรกล ได้แก่ เพลาส่งกำลัง (Shaft) สลักเกลียว (Bolt) นอต (Nut) ตลับลูกปืน (Bearing) เฟือง (Gear) เฟืองโซ่ (Sprocket) สลักอัด (Pin) สกรูส่งกำลังและสกรูยึดชิ้นงาน (Screw) ฯลฯ เพื่อนำประกอบเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ชิ้นส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน เช่น การหล่อ การตี ขึ้นรูป การรีด การปั๊ม และการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล เป็นต้น

รูปที่ 1.1 แสดงลักษณะของชิ้นงานที่ผลิตด้วยเครื่องมือกล

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

สำหรับการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องมือกลเอง ก็ต้องอาศัยกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลแทบทั้งสิ้น การขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลเป็นกระบวนการตัดและปาดผิวชิ้นส่วนโดยมีหลักการทำงาน คือ ทำให้ชิ้นงานหมุนรอบตัวเองแล้วเลื่อนเครื่องมือตัดเข้าหาชิ้นงาน เช่น เครื่องกลึง หรือทำให้เครื่องมือตัดเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแล้วเลื่อนชิ้นงานเข้าหาเครื่องมือตัด เช่น เครื่องไสนอน หรือให้เครื่องมือตัดหมุนรอบตัวเองแล้วเลื่อนเข้าหาชิ้นงาน เช่น เครื่องเจาะ และให้เครื่องมือตัดหมุนรอบตัวเองแล้วเลื่อนชิ้นงานเข้าหาเครื่องมือตัด เช่น เครื่องกัด ฯลฯ ในรูปที่ 1.2-1.11 แสดงลักษณะการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องมือกลชนิดต่าง ๆ

ชิ้นงาน

มีดกลึง

หัวจับ

รูปที่ 1.2 แสดงลักษณะของการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึง

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

รูปที่ 1.3 แสดงลักษณะของการกลึงปอกด้วยเครื่องกลึง

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

ดอกสว่าน

โต๊ะงาน

ชิ้นงาน

ปากกาจับงาน

รูปที่ 1.4 แสดงลักษณะของการขึ้นรูปด้วยเครื่องเจาะ

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

รูปที่ 1.5 แสดงลักษณะของการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

ชิ้นงาน

มีดไส

ปากกาจับงาน

ป้อมมีดไส

เศษชิ้นงาน

รูปที่ 1.6 แสดงลักษณะของการขึ้นรูปด้วยเครื่องไส

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

รูปที่ 1.7 แสดงลักษณะของการไสราบด้วยเครื่องไส

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

เพลาจับยึดดอกกัด

ชิ้นงาน (เฟือง)

ดอกกัด

รูปที่ 1.8 แสดงลักษณะของการขึ้นรูปด้วยเครื่องกัด

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

แกนเพลาจับยึด

ล้อหินเจียระไน

ดอกกัด

เพลาจับยึดดอกกัด

ชิ้นงาน (เฟือง)

ทิศทางหมุนของ

ล้อหินเจียระไน

ทิศทางการป้อนลึก

ทิศทางป้อนหรือการเคลื่อนที่ของโต๊ะงาน

ชิ้นงาน

ล้อหินเจียระไน

โต๊ะงาน

ทิศทางป้อนหรือการเคลื่อนที่ของโต๊ะงาน

รูปที่ 1.10 แสดงลักษณะของการขึ้นรูปด้วยเครื่องเจียระไนราบ

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

รูปที่ 1.11 แสดงลักษณะของการขึ้นรูปด้วยเครื่องเจียระไนทรงกระบอกด้านนอก

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

4. ประเภทของเครื่องมือกล

เครื่องมือกลจำแนกออกได้เป็นหลายประเภทที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องมือกลในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ (Metal Casting) อุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ (Press Working) อุตสาหกรรมตีขึ้นรูป (Forging) อุตสาหกรรมตัดและปาดผิวงาน (Machining) อุตสาหกรรมโลหะแผ่นและการเชื่อม (Sheet Work and Welding) อุตสาหกรรมอบชุบโลหะด้านความร้อน (Heat Treatment) และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mold and Die Working) เป็นต้น สำหรับประเภทของเครื่องมือกลที่แบ่งตามจุดประสงค์รายวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 20102-2003 ได้แก่ เครื่องมือกลที่ใช้ในงานตัดและปาดผิวงาน (Machining)   ซึ่งจำแนกออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามกรรมวิธีการทำงานได้ ดังนี้

4.1 เครื่องมือกลกลุ่มทำงานตัด

เครื่องมือกลกลุ่มนี้ชิ้นงานจะถูกจับยึดแน่นอยู่กับที่ แล้วเคลื่อนเครื่องมือตัดที่หมุนรอบตัวเองหรือกำลังเคลื่อนที่ไป-กลับ เข้าตัดเฉือนชิ้นงานเช่น เลื่อยสายพานแนวตั้ง เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน        และเครื่องเลื่อยกลแบบชัก เป็นต้น

(ก) เลื่อยสายพานแนวตั้ง	             (ข) เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน

รูปที่ 1.12 แสดงลักษณะของเครื่องเลื่อยสายพาน

(ที่มา: https://www.bhavyamachinetools.com, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2562)

รูปที่ 1.13 แสดงลักษณะของเครื่องเลื่อยกลแบบชัก

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

4.2 เครื่องมือกลกลุ่มทำงานขัดผิวหรือเจียระไน

เครื่องมือกลกลุ่มนี้ชิ้นงานจะถูกขึ้นรูปจากการสัมผัสกับส่วนที่หมุนของชิ้นส่วนเครื่องมือกล    ซึ่งแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ เครื่องเจียระไนที่ทำงานโดยใช้ส่วนที่แบนหรือด้านหน้าเรียกว่า “แผ่นหินเจียระไน (Abrasive Disks) แต่ถ้าทำงานโดยใช้สันหรือขอบเรียกว่า “ล้อหินเจียระไน” (Abrasive Wheels)

รูปที่ 1.14 แสดงลักษณะของเครื่องเจียระไนลับคมตัด

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

รูปที่ 1.15 แสดงลักษณะของเครื่องเจียระไนราบ

(ที่มา: http://www.hesse-maschinen.com, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2562)

รูปที่ 1.16 แสดงลักษณะของเครื่องเจียระไนทรงกระบอก

(ที่มา: http://www.ajax-mach.co.uk/grinders-cylindrical.htm, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2562)

4.3 เครื่องมือกลกลุ่มทำงานกลึง

เครื่องมือกลกลุ่มนี้ชิ้นงานจะหมุนรอบตัวเอง ส่วนเครื่องมือตัดถูกจับยึดอยู่กับที่แล้วเคลื่อนที่เข้าตัดเฉือนชิ้นงานที่กำลังหมุน เช่น เครื่องกลึง เป็นต้น

รูปที่ 1.17 แสดงลักษณะของเครื่องกลึงยันศูนย์

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

4.4 เครื่องมือกลกลุ่มทำงานเจาะและคว้าน

เครื่องมือกลกลุ่มนี้ชิ้นงานถูกจับยึดแน่นกับที่ ส่วนเครื่องมือตัดจะหมุนรอบตัวเองแล้วเคลื่อนที่เข้าตัดเฉือนชิ้นงานเช่น เครื่องเจาะและเครื่องคว้าน เป็นต้น

(ก) เครื่องเจาะตั้งพื้น                            (ข) เครื่องเจาะรัศมี

รูปที่ 1.18 แสดงลักษณะของเครื่องเจาะ

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

(ก) เครื่องคว้านเพลานอน                              (ข) เครื่องคว้านเพลาตั้ง

รูปที่ 1.19 แสดงลักษณะของเครื่องคว้าน

(ที่มา: http://www.parksons.in/horizontal-boring-machine, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2562)

4.5 เครื่องมือกลกลุ่มทำงานไส

เครื่องมือกลกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ เครื่องไสนอนและเครื่องไสตั้ง เครื่องไสนอนแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ให้ชิ้นงานเคลื่อนที่เข้าหาเครื่องมือตัดเรียกว่า “เครื่องไสแนวนอน หรือเครื่องไสแคร่ยาว” (Planer Machine) และเครื่องมือตัดเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงานเรียกว่า “เครื่องไสนอนช่วงสั้น” (Shaper Machine) สำหรับเครื่องไสตั้ง (Vertical or Slot Machine) มีดไสจะเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวเส้นดิ่ง

รูปที่ 1.20 แสดงลักษณะของเครื่องไสแคร่ยาว

(ที่มา: http://www.cccme.org.cn/shop/, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2562)

รูปที่ 1.21 แสดงลักษณะของเครื่องไสนอนช่วงสั้น

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

รูปที่ 1.22 แสดงลักษณะของเครื่องไสตั้ง

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

4.6 เครื่องมือกลกลุ่มทำงานกัด

เครื่องมือกลกลุ่มนี้ชิ้นงานถูกจับยึดแน่นอยู่กับที่ แล้วเคลื่อนที่เข้าหาเครื่องมือตัดที่หมุนรอบตัวเอง เข้าตัดเฉือนชิ้นงานเช่น เครื่องกัด เป็นต้น

รูปที่ 1.23 แสดงลักษณะของเครื่องกัดเพลานอนเอนกประสงค์

(ที่มา: http://www.sinocncmachine.com, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2562)

รูปที่ 1.24 แสดงลักษณะของเครื่องกัดเพลาตั้ง

(ที่มา: https://www.bhavyamachinetools.com, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2562)

5. เครื่องมือกลซีเอ็นซี

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือกลประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างต่อเนื่องโดยนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาควบคุมการทำงานของเครื่องมือกลเรียกว่า “เครื่องมือกลซีเอ็นซี” (CNC Machine Tools) ปัจจุบันเครื่องมือกลซีเอ็นซี (Computer Numerical Control Machine Tools) เป็นเทคโนโลยีการผลิตและขึ้นรูปวัสดุที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายโดยมีหลักการทำงานคือ เขียนโปรแกรมซีเอ็นซี (CNC Program) เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องมือกลให้ขึ้นรูปวัสดุเป็นชิ้นงานตามคำสั่ง ที่เขียนโปรแกรมไว้

รูปที่ 1.25 แสดงลักษณะของเครื่องกลึงซีเอ็นซี

(ที่มา: http://gskcnc.com/cnc-lathe.php, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2562)

รูปที่ 1.26 แสดงลักษณะของเครื่องกัดซีเอ็นซี

(ที่มา: http://www.ajax-mach.co.uk/, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2562)

รูปที่ 1.27 แสดงลักษณะของเครื่องแมชีนนิ่งเซ็นเตอร์

(ที่มา: http://www.percymartin.co.uk/, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2562)

บทสรุป

เครื่องมือกล (Machine Tools) คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปหรือผลิตชิ้นงานและ  ในขณะเดียวกันเครื่องมือกลก็ยังใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนตัวเองด้วย เครื่องมือกลจำแนกออกได้เป็นหลายประเภทที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องมือกลในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ (Metal Casting) อุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะ (Press Working) อุตสาหกรรมตีขึ้นรูป (Forging) อุตสาหกรรมตัดและปาดผิวงาน (Machining) อุตสาหกรรมโลหะแผ่นและการเชื่อม (Sheet Work and Welding) อุตสาหกรรมอบชุบโลหะด้านความร้อน (Heat Treatment) และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mold and Die Working) เป็นต้น

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงเห็นได้ว่า เครื่องมือกลนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือกลเอง และยังก่อให้เกิดความเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังกับสาขาการผลิตอื่น ๆ อีกมาก เป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ สำหรับเครื่องมือกลที่นักเรียนจะได้ศึกษาและปฏิบัติตามจุดประสงค์รายวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล คือ เครื่องมือกลที่ใช้ในการตัดและปาดผิวงานหรือขึ้นรูปชิ้นงาน ได้แก่ เครื่องเลื่อย เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไสและเครื่องเจียระไน เป็นต้น