1. ประแจ

1.1 หลักการใช้งาน

ประแจ (Wrench) เป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้สำหรับการขันยึดเพื่อการประกอบหรือคลาย เครื่องจักรกลต่าง ๆ ได้แก่ สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม (Hexagon Head Screw) สกรูหัวฝัง (Socket Head Screw) และนอต (Nut) เป็นต้น

1.2 ชนิดของประแจ

ประแจแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดตามลักษณะการออกแบบและการใช้งานดังต่อไปนี้

1.2.1 ประแจปากตาย (Open End Wrench) ประแจชนิดนี้ส่วนปลายมีปากคล้ายรูป   ตัวยู มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความโตของหัวสลักเกลียวหรือนอต ประแจปากตายที่นิยมใช้ในช่างกลโรงงานมี 2 แบบคือ ประแจปากตายด้านเดียวและประแจปากตายสองด้าน

(ก) ประแจปากตายด้านเดียว		             (ข) ประแจปากตายสองด้าน

รูปที่ 2.1 แสดงลักษณะของประแจปากตาย

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

1.2.2 ประแจแหวน (Box Wrench) ประแจชนิดนี้ส่วนปลายมีปากคล้ายรูปวงแหวน ด้านในมีเหลี่ยม 12 เหลี่ยม ลำตัวงอขึ้นเล็กน้อยเพื่อใช้ขันยึด-ถอดชิ้นส่วนบริเวณที่แคบ ๆ ส่วนด้ามของประแจออกแบบแนวเยื้องกับระนาบของปากประแจประมาณ 15° เพื่อสะดวกและปลอดภัยขณะใช้งาน

รูปที่ 2.2 แสดงลักษณะของประแจแหวน

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

1.2.3 ประแจปากผสม (Combination Wrench) ประแจชนิดนี้มีปากด้านหนึ่งเป็นประแจปากตาย ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นประแจแหวน และมีขนาดเดียวกันเพื่อความสะดวกในการ ใช้งาน

รูปที่ 2.3 แสดงลักษณะของประแจปากผสม

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

1.2.4 ประแจบล็อก (Socket Wrench) ประแจชนิดนี้มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก   ด้านในเป็นหกเหลี่ยมหรือสิบสองเหลี่ยม และมีด้ามจับสำหรับต่อหลายแบบเพื่อความสะดวกขณะใช้งานในพื้นที่แคบและลึกที่ประแจปากกาตาย และประแจแหวนเข้าไม่ถึง

(ก) ประแจบล็อก 			    (ข) ด้ามจับประแจบล็อก

รูปที่ 2.4 แสดงลักษณะของประแจบล็อก

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

รูปที่ 2.5 แสดงลักษณะของชุดประแจบล็อก

(ที่มา: www.homedecorx.com, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2562)

1.2.5 ประแจหกเหลี่ยมหรือประแจแอล (Hexagon Wrench) ประแจชนิดนี้มีรูปร่างของลำตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมโดยอีกด้านหนึ่งถูกดัดงอเป็นมุมฉากกับลำตัวเป็นรูปตัวแอล ใช้สำหรับขันยึดและคลายสกรูหัวฝัง (Socket Head Screw)

รูปที่ 2.6 แสดงลักษณะของประแจหกเหลี่ยม

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

1.2.6 ประแจตะขอ (Hook Wrench) ประแจชนิดนี้มีปากลักษณะคล้ายกับตะขอ    ใช้สำหรับขันยึดปลอกจับเครื่องมือตัดเข้ากับรูในของแกนเพลาของเครื่องกัด ประแจตะขอแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบขอเกี่ยว (Pin Wrench) และแบบตัวยู (Face Wrench)

(ก) ประแจตะขอแบบขอเกี่ยว

(ข) ประแจตะขอแบบตัวยู

รูปที่ 2.7 แสดงลักษณะของประแจตะขอ

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

1.2.7 ประแจเลื่อน (Adjustable Open Wrench) ประแจชนิดนี้มีปากซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่อยู่กับที่ (ปากตาย) และส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (ปากเลื่อน) สามารถปรับขนาดของปากเลื่อนให้ขยายเท่ากับหัวสลักเกลียวหรือนอตขนาดต่าง ๆ ได้

ปากตาย

เกลียวปรับระยะเลื่อนของปาก

ด้ามจับ

ปากเลื่อน

รูปที่ 2.8 แสดงลักษณะของประแจเลื่อน

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

1.2.8 ประแจจับท่อ (Pipe Wrench) ประแจชนิดนี้มีปากซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่อยู่กับที่ (ปากตาย) และส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (ปากเลื่อน) สามารถปรับขนาดของปากเลื่อนให้ขยายได้โดยการหมุนนอตปรับระยะของปากทำให้ปากเลื่อนเข้า-ออก การใช้ประแจขันท่อจะต้องเลือกขนาดของปากประแจให้ใหญ่กว่าท่อเล็กน้อย และนิยมใช้ประแจสองตัวคู่กัน คือ ประแจตัวแรกใช้จับท่อและประแจ ตัวที่สองใช้ขันข้อต่อในทิศทางตรงกันข้าม

นอตปรับระยะเลื่อนของปาก

ปากเลื่อน

ด้ามจับ

ปากตาย

รูปที่ 2.9 แสดงลักษณะของประแจจับท่อ

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

1.3 การใช้ประแจ

1. ก่อนใช้งานควรตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของประแจ เช่น ปากประแจไม่ชำรุดหรือรอยร้าว เป็นต้น

2. เลือกใช้ประแจที่มีขนาดของปากตรงกับขนาดของหัวสลักเกลียวและนอต

3. เลือกใช้ประแจที่มีความยาวของด้ามที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

4. การจับประแจให้ใช้มือข้างที่ถนัดจับที่ด้ามประแจ ส่วนมืออีกข้างหาที่ยึดให้มั่นคง

5. การใช้ประแจขันหรือคลายสลักเกลียวต้องขันโดยการดึงเข้าหาตัวเสมอ

6. การใช้ประแจเลื่อนหรือประแจจับท่อต้องปรับปากเลื่อนเข้ากับหัวสลักเกลียวหรือนอตให้แน่นก่อนแล้วจึงออกแรงขัน

7. การใช้ประแจเลื่อนหรือประแจจับท่อต้องให้ปากเลื่อนอยู่ด้านเดียวกับผู้ใช้งานเสมอ

8. การขันสลักเกลียวหรือนอตที่อยู่ในที่แคบและลึกให้ใช้ประแจบล็อกขันเพราะปากของประแจบล็อกจะมีความยาวมากกว่าประแจทั่วไป ทำให้สามารถสอดเข้าไปในรูที่คับแคบได้

1.4 การบำรุงรักษาประแจ

1. ขณะใช้งานควรระมัดระวังอย่าให้ประแจหล่นกระแทกพื้น เพราะอาจทำให้ปากของประแจชำรุดได้

2. หลังเลิกใช้งานให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด แล้วจัดเก็บไว้ในกล่องหรือแขวนไว้บนแผงไม้ห้อยประแจโดยเฉพาะ

2. ไขควง

2.1 หลักการใช้งาน

ไขควง (Screw Driver) เป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้สำหรับการขันและคลายสกรูเกลียวแบบต่าง ๆ ส่วนปลายของไขควงมีสองลักษณะคือ ปากแบนและปากแฉก

2.2 ชนิดของไขควง

ไขควงแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดตามลักษณะการออกแบบและการใช้งานดังต่อไปนี้

2.2.1 ไขควงปากแบน (Flat Screw Driver) ไขควงชนิดนี้มีปากแบนใช้ขันหรือคลายสกรูเกลียวหัวผ่าร่องตรง

ส่วนปลาย

ก้าน

ด้ามจับ

1

3

2

1

3

2

รูปที่ 2.10 แสดงลักษณะของไขควงปากแบน

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

2.2.2 ไขควงปากแฉก (Phillips Screw Driver) ไขควงชนิดนี้มีปากเป็นแฉกใช้ขันหรือคลายสกรูหัวแฉก

รูปที่ 2.11 แสดงลักษณะของไขควงปากแฉก

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

2.2.3 ไขควงเยื้องศูนย์ (Offset Screw Driver) ไขควงชนิดนี้มีส่วนปลายไขควงทั้งสอง ด้านดัดงอเป็นมุมฉากสลับด้านกัน ใช้ขันหรือคลายสกรูที่อยู่ในซอกมุม ซึ่งไขควงธรรมดาไม่สามารถเข้าไปขันได้ ลักษณะปากของไขควงมีทั้งแบบปากแบนและปากแฉก

รูปที่ 2.12 แสดงลักษณะของไขควงเยื้องศูนย์

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

1

3

2

2.3 การใช้ไขควง

1. ก่อนนำไปใช้งานควรตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของไขควง เช่น ก้านไขควงตรงไม่คดงอ ปลายไขควงไม่มีรอยเยินและด้ามจับไม่แตกร้าว เป็นต้น

2. ห้ามใช้ไขควงที่มีขนาดของปลายเล็กหรือโตกว่าขนาดของร่องที่หัวสกรู เพราะจะทำให้ร่องที่หัวสกรูชำรุดเสียหาย

3. เลือกใช้ปลายไขควงให้ถูกกับร่องหัวสกรู เช่น ไขควงปากแบนใช้กับสกรูหัวผ่าและ   ไขควงปากแฉกใช้กับสกรูหัวแฉก เป็นต้น

4. ห้ามใช้ไขควงงัดหรือตอกเพราะจะทำให้ปลายไขควงเยินหรือก้านไขควงคดงอได้

5. ขณะขันหรือคลายสกรูอย่าใช้แรงกดไขควงมากเกินไป เพราะอาจทำให้ปลายไขควงหลุดออกจากร่องที่หัวสกรูและทิ่มแทงมือได้

6. อย่าพกพาไขควงไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกง เพราะอาจถูกปลายไขควงทิ่มแทงได้

2.4 การบำรุงรักษาไขควง

1. เมื่อเลิกใช้งานให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดและจัดเก็บไว้ในกล่องหรือบนชั้นวาง

2. ขณะใช้ไขควง อย่าให้ไขควงหล่นกระแทกพื้น เพราะอาจทำให้ปลายไขควงชำรุดได้

3. ห้ามใช้ไขควงงัดหรือตอก เพราะจะทำให้ปลายไขควงเยินหรือก้านไขควงคดงอได้

4. ใช้ไขควงอย่างระมัดระวังเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน

3. คีม

3.1 หลักการใช้งาน

คีม (Plier) เป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้สำหรับจับยึด ตัดและดัดชิ้นงานขนาดเล็ก

3.2 ชนิดของคีม

คีมแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดตามลักษณะการออกแบบและการใช้งานดังต่อไปนี้

3.2.1 คีมปากจิ้งจก (Needle Nose Plier) คีมชนิดนี้มีปากจับแหลมเรียวใช้จับหรือบีบชิ้นงานขนาดเล็กและใช้ถอด-ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในที่แคบ

ปากจับ

ด้ามจับ

สลักยึด

รูปที่ 2.13 แสดงลักษณะของคีมปากจิ้งจก

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

3.2.2 คีมปากแหลมแบน (Flat Nose Plier) คีมชนิดนี้มีปากแบนประกอบด้วยฟัน เล็ก ๆ ใช้จับและขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็ก เช่น งานดัดเส้นลวดงานโลหะแผ่น และงานดัดเส้นลวดสายไฟฟ้า เป็นต้น

รูปที่ 2.14 แสดงลักษณะของคีมปากแหลมแบน

(ที่มา: www.hyperclaw.com, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2562)

3.2.3 คีมปากประสม (Combination Plier) คีมชนิดนี้มีคมตัดด้านข้างสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น จับยึดชิ้นงานแบน ชิ้นงานกลมและยังสามารถตัดเส้นลวดขนาดเล็กได้อีกด้วย

คมตัดด้านข้าง

รูปที่ 2.15 แสดงลักษณะของคีมปากประสม

(ที่มา: www.hyperclaw.com, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2562)

3.2.4 คีมปากขยายแบบปรับระยะขยับจุดหมุน (Slip Joint Plier) คีมชนิดนี้สามารถปรับขยายปากได้โดยการเลื่อนสลัก ปากคีมด้านในมีลักษณะโค้งเว้าเป็นฟันจับเล็ก ๆ นิยมใช้ในการจับ บีบชิ้นงานกลมและท่อ

สลักเลื่อน

รูปที่ 2.16 แสดงลักษณะของคีมปากขยายแบบปรับระยะขยับจุดหมุน

(ที่มา: www.plumbersurplus.com, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2562)

3.2.5 คีมปากขยายแบบปรับระยะเลื่อนตามร่อง (Groove Joint Plier) คีมชนิดนี้สามารถปรับขยายปากคีมได้โดยการเลื่อนโบลท์ปรับระยะตามร่อง ปากคีมด้านในมีลักษณะโค้งเว้าเป็นฟันจับเล็ก ๆ ใช้ในการจับ บีบชิ้นงานกลมและงานท่อ เป็นต้น

โบลท์ปรับยะยะเลื่อน

รูปที่ 2.17 แสดงลักษณะของคีมปากขยายแบบปรับระยะเลื่อนตามแนว

(ที่มา : www.oxtools.co.uk, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2562)

3.2.6 คีมตัด (Cutting Plier) คีมชนิดนี้มีปากด้านข้างเอียงเป็นคมตัด ใช้สำหรับตัดเส้นลวดขนาดเล็กและสายไฟฟ้า เป็นต้น

คมตัดด้านข้าง

รูปที่ 2.18 แสดงลักษณะของคีมตัด

(ที่มา: www.albert-trading.com, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2562)

3.2.7 คีมถ่างและหุบแหวนสปริง (Circlip Plier) คีมชนิดนี้มีปากเรียว ส่วนปลายหรือขามีทรงกระบอกขนาดเล็ก เพื่อใช้สอดเข้ากับรูของแหวนสปริงล็อกในและแหวนสปริงล็อกนอก มีทั้งแบบขาตรงและขางอ

(ก) แหวนสปริงล็อกใน	                     (ข) แหวนสปริงล็อกนอก

รูปที่ 2.19 แสดงลักษณะของแหวนสปริงล็อก

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

(ก) คีมหุบแหวนสปริงล็อกในแบบขาตรง          	   (ข) การใช้คีมหุบแหวนสปริงล็อกใน

(ค) คีมหุบแหวนสปริงล็อกในแบบขางอ          	   (ง) การใช้คีมหุบแหวนสปริงล็อกใน

รูปที่ 2.20 แสดงลักษณะของหุบแหวนสปริงล็อกในและการใช้งาน

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

(ก) คีมถ่างแหวนสปริงล็อกนอกแบบขาตรง       (ข) การใช้คีมถ่างแหวนสปริงล็อกนอก

(ค) คีมถ่างแหวนสปริงล็อกนอกแบบขางอ        (ง) การใช้คีมถ่างแหวนสปริงล็อกนอก

รูปที่ 2.21 แสดงลักษณะของคีมถ่างแหวนสปริงนอกและการใช้งาน

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

3.2.8 คีมล็อก (Locked Grip Plier) คีมชนิดนี้มีสกรูที่ปลายของด้ามข้างหนึ่งและที่ปลายของด้ามด้านหนึ่งมีกระเดื่องคล้ายด้ามที่สอดอยู่ในด้ามอีกชั้น คีมล็อกมีจุดหมุนสามจุดพร้อมทั้งแกนโลหะต่อระหว่างด้ามทั้งสองและยังมีสปริงที่สามารถมองเห็นได้ระหว่างด้ามทั้งสองการขันสกรูจะเป็นการปรับขยายความกว้างของปากคีมให้กว้างขึ้น ทำให้เกิดแรงจับได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อนำไปจับชิ้นงาน และเมื่อบีบ ที่กระเดื่องก็จะเป็นการปล่อยคีมออกจากชิ้นงาน คีมล็อกมีหมุดเป็นจุดหมุนสามตัวเพื่อช่วยแปลงการเคลื่อนช่วงยาวของด้ามให้เป็นการเคลื่อนที่ช่วงสั้น ๆ ของปากทำให้เพิ่มแรงบีบได้มากขึ้น นิยมใช้จับชิ้นงานให้แน่นเพื่อดึง ขัน คลาย บิดหรือดัด เป็นต้น

หมุดยึด

ปากคีม

สกรูปรับขยายปากคีม

กระเดื่อง

ปลดล็อก

ด้ามจับ

สปริง

รูปที่ 2.22 แสดงลักษณะของคีมล็อก

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

3.2.9 คีมปากนกแก้ว (Pincer) คีมชนิดนี้มีปากเป็นรูปวงรีคล้ายกับปากนกแก้ว สำหรับตัดลวด และถอนตะปูขนาดเล็ก เป็นต้น

รูปที่ 2.23 แสดงลักษณะของคีมปากนกแก้ว

(ที่มา: www.amazonsupply.com, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2562)

3.2.10 คีมล็อกงานโลหะแผ่น (Vise grip C-Clamp Plier) คีมชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับคีมล็อก แต่ปากคีมออกแบบให้มีระยะคอลึกและแผ่นเสริมปากกว้าง เพื่อให้สามารถจับชิ้นงานได้ลึก มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับจับยึดโลหะแผ่นโดยเฉพาะ

รูปที่ 2.24 แสดงลักษณะของคีมล็อกงานโลหะแผ่น

(ที่มา: www.harborfreight.com, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2562)

3.3 การใช้งานคีม

1. ก่อนนำไปใช้งานควรตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของคีม เช่น ปากคีมไม่ชำรุดและไม่มีรอยเยิน เป็นต้น

2. เลือกใช้คีมให้ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของคีมชนิดนั้น ๆ

3. คีมปากจิ้งจกเหมาะสำหรับจับชิ้นงานขนาดเล็กหรือชิ้นงานอยู่ในที่แคบ ดังนั้นขณะใช้งานจึงไม่ควรออกแรงบีบคีมแน่นเกินไปเพราะอาจทำให้ปากคีมชำรุดได้

4. ห้ามใช้คีมล็อกเพื่อขันหรือคลายสลักเกลียวและนอต เพราะอาจทำให้หัวสลักเกลียวและนอตเป็นรอยเยินเสียหายได้

5. คีมหุบหรือถ่างแหวนสปริงล็อก ออกแบบมาให้พอเหมาะสำหรับการบีบด้วยมือเพื่อป้องกันมิให้แหวนสปริงหุบลงหรือล็อกถ่างออกมากเกินไป ดังนั้นควรเลือกใช้ขนาดที่มีความเหมาะสมกับแหวนสปริงล็อก

3.4 การบำรุงรักษาคีม

1. เมื่อเลิกใช้งานให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดและหยอดน้ำมันที่สลักยึดเพื่อป้องกันสนิม

2. ไม่เก็บคีมชนิดต่าง ๆ ไว้รวมกับเครื่องมือชนิดอื่น ๆ แต่ให้เก็บไว้ในกล่องหรือจัดเก็บไว้บนชั้นวางโดยเฉพาะ

4. ค้อน

4.1 หลักการใช้งาน

ค้อน (Hammer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถอด-ประกอบและปรับแต่งชิ้นงานโดยการเคาะและตอก เช่น การเคาะเพื่อดัดชิ้นงาน การเคาะพับตะเข็บโลหะแผ่น การเคาะปรับแต่งชิ้นงานให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ และการตอกนำศูนย์ เป็นต้น

4.2 ชนิดของค้อน

ค้อนแบ่งตามรูปทรงของหัวค้อนและการใช้งานได้หลายชนิดดังนี้

4.2.1 ค้อนหัวกลม (Ball Peen Hammer) หัวค้อนมีลักษณะโค้งมน หน้าค้อนเรียบ   ทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าที่ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี ใช้สำหรับตอก เคาะ และตีขึ้นรูป เป็นต้น

หัวค้อน

ด้ามจับ

ผิวด้านข้าง

หน้าค้อน

รูปที่ 2.25 แสดงลักษณะของค้อนหัวกลม

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

4.2.2 ค้อนหัวตรง (Straight Peen Hammer) หัวค้อนมีรูปทรงแบนและขนานกับด้ามค้อน หน้าค้อนเรียบ ส่วนทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าที่ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี ใช้สำหรับตอก เคาะและดัด เป็นต้น

รูปที่ 2.26 แสดงลักษณะของค้อนหัวตรง

(ที่มา: www.nuplacorp.com, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2562)

4.2.3 ค้อนหัวขวาง (Straight Peen Hammer) หัวค้อนมีรูปทรงแบนและขวางกับด้ามค้อน หน้าค้อนเรียบ ส่วนทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าที่ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี ใช้สำหรับตอก เคาะและดัด เป็นต้น

รูปที่ 2.27 แสดงลักษณะของค้อนหัวขวาง

(ที่มา: www.pixgood.com, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2562)

4.2.3 ค้อนหัวพลาสติก (Plastic Hammer) หัวค้อนทำจากพลาสติกแข็ง ด้านในเป็นเกลียวเพื่อขันติดกับโครงโลหะทั้งสองด้าน เหมาะสำหรับเคาะเบา ๆ เพื่อปรับแต่งชิ้นงานให้ได้ตำแหน่งบนอุปกรณ์จับยึด เคาะงานถอด-ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล และงานเคาะโลหะแผ่นทำให้ชิ้นงาน   ไม่เกิดรอย เป็นต้น

รูปที่ 2.28 แสดงลักษณะของค้อนหัวพลาสติก

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

4.2.4 ค้อนหัวยาง (Rubber Mallet Hammer) หัวค้อนทำด้วยยางสังเคราะห์ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นไม่แตกง่าย ใช้สำหรับงานเคาะปรับแต่งชิ้นงานให้ได้ตำแหน่งขณะจับยึด    งานเคาะถอด-ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล และงานเคาะขึ้นรูปโลหะแผ่น เป็นต้น

รูปที่ 2.29 แสดงลักษณะของค้อนหัวยาง

(ที่มา: www.topmaq.co.nz, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2562)

4.2.5 ค้อนไม้ (Wood Hammer) หัวค้อนทำด้วยไม้เนื้อแข็งที่มีความเหนียวไม่แตกง่าย ใช้สำหรับเคาะปรับแต่งชิ้นงานให้ได้ตำแหน่งขณะจับยึด งานเคาะขึ้นรูป และงานเคาะพับตะเข็บโลหะแผ่น เป็นต้น

รูปที่ 2.30 แสดงลักษณะของค้อนไม้

(ที่มา: www.kosanaland.com, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2562)

4.2.6 ค้อนย้ำหมุด (Riveting Hammer) เป็นค้อนที่มีขนาดเล็ก หัวค้อนทำจากเหล็กกล้า หน้าค้อนมีผิวโค้งเล็กน้อย ส่วนลำตัวหัวค้อนมีรูปทรงสี่เหลี่ยม ส่วนปลายของหัวค้อนเรียวและโค้งมน ใช้สำหรับงานย้ำหมุดในงานประกอบโลหะแผ่น

รูปที่ 2.31 แสดงลักษณะของค้อนย้ำหมุด

(ที่มา: www.kosanaland.com, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2562)

4.3 การใช้ค้อน

1. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของค้อนก่อนนำไปใช้งาน เช่น หัวค้อนไม่เป็นรอยแตกหรือรอยเยิน ด้ามค้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตกร้าว หัวค้อนและด้ามค้อนประกอบกันแน่นไม่หลวมคลอน เป็นต้น

2. เลือกใช้ค้อนให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น ค้อนหัวกลมใช้สำหรับงานตอกหรืองานเคาะ ค้อนหัวพลาสติกใช้สำหรับงานเคาะเบา ๆ หรืองานถอด-ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล   เป็นต้น

3. การจับค้อนต้องจับที่ส่วนปลายของด้ามค้อน

4. ขณะใช้ค้อนต้องให้ผิวหน้าค้อนสัมผัสกับชิ้นงานโดยตรง และใช้แรงในการตอกหรือเคาะคงที่สม่ำเสมอกัน

5. ทำความสะอาดด้ามค้อนไม่ให้มีคราบน้ำมันติดบนด้าม เพราะอาจทำให้ค้อนหลุดมือขณะใช้งาน

4.4 การบำรุงรักษาค้อน

1. หลังเลิกใช้งานให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดหัวค้อน และด้ามค้อนให้ปราศจากคราบน้ำมัน

2. การเก็บรักษาค้อนควรจัดเก็บไว้บนชั้นวางโดยเฉพาะ ไม่รวมกับเครื่องมือชนิดอื่น ๆ

5. ตะไบ

5.1 หลักการใช้งาน

ตะไบ (Files) เป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้สำหรับงานปรับผิว เพื่อลดขนาดและได้ผิวเรียบโดยมีคมตัดอยู่บนผิวหน้าและขอบ

5.2 ส่วนประกอบของตะไบ

ตะไบมีส่วนประกอบที่สำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ หาง (Tang) โคน (Heel) ผิวหน้า (Face) ขอบหรือสัน (Edge) และปลาย (Point) ดังรูปที่ 2.32

ปลาย

ผิวหน้า

ขอบ

โคน

หาง

(ก) ส่วนประกอบของตะไบ

ด้ามจับ

ตะไบ

(ข) การประกอบตะไบเข้ากับด้ามจับ

รูปที่ 2.32 ตะไบและส่วนประกอบของตะไบ

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

5.3 คมตัดของตะไบ

คมตัดของตะไบที่นิยมใช้ในงานปรับผิวแบ่งออกเป็น 3 ชนิดดังนี้

5.3.1 ตะไบคมตัดเดี่ยว (Single Cut File) คมตัดของตะไบจะเรียงแนวเดียวทำมุมประมาณ 65-85° กับขอบตะไบ คมตัดชนิดนี้จะตัดเฉือนชิ้นงานได้ทีละน้อย เหมาะสำหรับงานปรับผิวครั้งสุดท้ายหรืองานตะไบวัสดุอ่อน เช่น อะลูมิเนียมและทองแดง เป็นต้น

รูปที่ 2.33 แสดงลักษณะของตะไบคมตัดเดี่ยว

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

5.3.2 ตะไบคมตัดคู่ (Double Cut File) คมตัดมีสองแนวตัดขวางซึ่งกันและกันโดยคมตัดแนวแรกทำมุมประมาณ 70-80° กับขอบตะไบ ส่วนคมตัดอีกแนวหนึ่งทำมุมประมาณ 40-45° กับขอบตะไบ ตะไบคมตัดคู่สามารถตัดเฉือนชิ้นงานได้รวดเร็วกว่าตะไบคมตัดเดี่ยว แต่ให้ความเรียบของผิวงานน้อยกว่า ดังนั้นเหมาะสำหรับตะไบลดขนาดชิ้นงานหรืองานตะไบหยาบ

รูปที่ 2.34 แสดงลักษณะของตะไบคมตัดคู่

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

5.3.3 ตะไบคมตัดโค้ง (Curved Cut File) คมตัดมีลักษณะเป็นแถวโค้งตัดขวางกับผิวหน้าของตะไบและมีร่องไว้เพื่อหักเศษวัสดุ ทำให้ช่วยป้องกันการอุดตันของเศษวัสดุได้ดี เหมาะสำหรับตะไบลดขนาดวัสดุอ่อน เช่น พลาสติกและไม้ เป็นต้น

รูปที่ 2.35 แสดงลักษณะของตะไบคมตัดโค้ง

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

5.4 ชนิดของตะไบ

ตะไบแบ่งตามรูปหน้าตัดออกได้เป็นหลายชนิดดังนี้

5.4.1 ตะไบแบน (Flat File) มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สำหรับตะไบปรับผิวชิ้นงานหน้ากว้างและปรับลดขนาด

รูปหน้าตัด

รูปที่ 2.36 แสดงลักษณะของตะไบแบน

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

5.4.2 ตะไบสี่เหลี่ยม (Square File) มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้สำหรับตะไบปรับผิวมุมฉาก

รูปหน้าตัด

รูปที่ 2.37 แสดงลักษณะของตะไบสี่เหลี่ยม

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

5.4.3 ตะไบสามเหลี่ยม (Three Square File) มีหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้สำหรับตะไบปรับผิวร่องเอียง บ่ามุมฉาก ฟันเกลียวและปรับแต่งฟันเลื่อย

รูปหน้าตัด

รูปที่ 2.38 แสดงลักษณะของตะไบสามเหลี่ยม

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

5.4.4 ตะไบกลม (Round file) มีหน้าตัดเป็นวงรูปกลม ลำตัวเรียวจากส่วนหางไปยังปลายตะไบ ใช้สำหรับตะไบปรับผิวงานส่วนโค้ง ร่องโค้งและรูกลม

รูปหน้าตัด

รูปที่ 2.39 แสดงลักษณะของตะไบกลม

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

5.4.5 ตะไบครึ่งวงกลม (Half Round File) มีหน้าตัดเป็นรูปส่วนโค้ง ลำตัวเรียวจากส่วนหางไปยังปลายตะไบ ผิวหน้าด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่งโค้ง ใช้สำหรับตะไบปรับผิวงานส่วนโค้ง

รูปหน้าตัด

รูปที่ 2.40 แสดงลักษณะของตะไบครึ่งวงกลม

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

5.5 การใช้ตะไบ

1. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของตะไบก่อนนำไปใช้งาน เช่น ด้ามตะไบไม่แตกหรือชำรุด ผิวหน้าตะไบมีคมตัดที่ใช้งานได้ เป็นต้น

2. ห้ามใช้ตะไบที่ไม่ประกอบด้ามจับหรือไม่มีด้าม เพราะอาจทำให้ส่วนปลายของหางตะไบทิ่มแทงอุ้งมือขณะตะไบได้

3. เลือกใช้ตะไบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น ตะไบสี่เหลี่ยมใช้สำหรับปรับผิวมุมฉาก ตะไบกลมใช้สำหรับปรับผิวส่วนโค้ง เป็นต้น

4. ขณะใช้งานตะไบจะมีเศษผงโลหะติดอยู่ในร่องฟันของตะไบ ให้ใช้แปรงลวดขัดเศษผงโลหะออก เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหน้างานเป็นรอยขูดขีด

5. ห้ามใช้ตะไบเคาะชิ้นงานหรือปากกาจับงาน

6. ห้ามทาน้ำมันหล่อลื่นบนผิวหน้าของตะไบ เพราะจะทำให้คมของตะไบลื่น

5.6 การบำรุงรักษาตะไบ

1. เมื่อเลิกใช้งานให้ใช้แปรงลวดขัดเศษวัสดุตามร่องคมตัดตะไบเพื่อทำความสะอาด

2. ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดด้ามตะไบให้ปราศจากคราบน้ำมัน

3. การเก็บรักษาตะไบควรจัดเก็บไว้บนชั้นวางโดยเฉพาะ ไม่รวมกับเครื่องมือชนิดอื่น ๆ

6. สกัด

6.1 หลักการใช้งาน

สกัด (Cold Chisel) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานตัด เซาะร่อง และบากร่องบนชิ้นงาน การใช้งานจะจับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงานหรือเครื่องมือจับยึดให้แน่นและมั่นคง แล้วใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับที่ลำตัวสกัด จากนั้นวางขอบคมของสกัดลงบนขอบชิ้นงานแล้วใช้ค้อนตอกส่วนหัวของสกัด

6.2 ชนิดของสกัด

สกัดแบ่งตามรูปทรงและการใช้งานได้หลายชนิดดังนี้

6.2.1 สกัดปากแบน (Flat Cold Chisel) สกัดชนิดนี้มีปากตัดแบนและกว้าง ใช้สำหรับงานตัดพื้นผิวราบ เช่น งานตัดโลหะแผ่น งานตัดรอยเชื่อม งานตอกหัวหมุดย้ำ และงานตกแต่งผิวชิ้นงาน เป็นต้น

หัวสกัด

ลำตัว

คมตัด

รูปที่ 2.41 แสดงลักษณะของสกัดปากแบน

(ที่มา: www.safasteners.co.za, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562)

6.2.2 สกัดปากจิ้งจก (Cape Chisel) สกัดชนิดนี้มีหน้าคมตัดแคบ ใช้สำหรับงานเซาะร่องเหลี่ยม เช่น ร่องลิ่มและร่องฉาก เป็นต้น

รูปที่ 2.42 แสดงลักษณะของสกัดปากจิ้งจก

(ที่มา: www.acklandsgrainger.com, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562)

6.2.3 สกัดปลายตัดรูปเพชร (Diamond Point Chisel) สกัดชนิดนี้มีคมตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ใช้สำหรับงานเซาะร่องตัววีและร่องสี่เหลี่ยม

รูปที่ 2.43 แสดงลักษณะของสกัดปลายตัดรูปเพชร

(ที่มา: www.amazon.com, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562)

6.2.4 สกัดปลายมน (Round Nose Chisel) มีหน้าคมตัดโค้งมน ใช้สำหรับงานเซาะร่องโค้ง

รูปที่ 2.44 แสดงลักษณะของสกัดปลายมน

(ที่มา: www.asmc.net, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562)

6.3 การใช้สกัด

1. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของสกัดก่อนนำไปใช้งาน เช่น หัวสกัดไม่เป็นรอยเยิน ปลายคมตัดใช้งานได้ เป็นต้น

2. เลือกใช้สกัดให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

3. จับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงานให้แน่นและมั่นคงแข็งแรงก่อนปฏิบัติงานสกัด

4. จับสกัดด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดที่บริเวณส่วนลำตัวให้แน่น โดยทำมุมเอียงกับแนวระดับประมาณ 30° และใช้มือข้างที่ถนัดจับบริเวณส่วนปลายของด้ามค้อน

5. ขณะใช้ค้อนตอกที่หัวสกัด สายตาจ้องมองที่ปลายคมตัดสกัด

6. ใช้ค้อนตอกหัวสกัดโดยออกแรงตอกอย่างสม่ำเสมอ

6.4 การบำรุงรักษาสกัด

1. หลังเลิกใช้งานให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแล้วจัดเก็บในชั้นวางหรือกล่องโดยเฉพาะ

2. หลังเลิกใช้งานถ้าหากหัวสกัดเกิดรอยเยิน ควรเจียระไนปรับแต่งหัวสกัดให้เรียบร้อย

3. การเก็บรักษาสกัดควรจัดเก็บไว้บนชั้นวางโดยเฉพาะ ไม่รวมกับเครื่องมือชนิดอื่นๆ

7. เหล็กนำศูนย์

7.1 หลักการใช้งาน

เหล็กนำศูนย์ (Center Punch) เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแท่งเหล็กกลมหรือหกเหลี่ยม     มีก้านเรียวและส่วนปลายแหลม ใช้สำหรับตอกให้เกิดรอยเล็กๆ ลงบนชิ้นงานเพื่อใช้แสดงตำแหน่งหรือเครื่องหมาย

ส่วนหัว

ลำตัว

ปลายแหลม

ก้านเรียว

รูปที่ 2.45 แสดงลักษณะของเหล็กนำศูนย์

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

7.2 การใช้เหล็กนำศูนย์

1. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเหล็กนำศูนย์ก่อนนำไปใช้งาน เช่น ส่วนปลายมีลักษณะเป็นกรวยแหลมและส่วนหัวไม่มีรอยเยิน เป็นต้น

2. จับยึดชิ้นงานให้แน่นและมั่นคงก่อนตอกนำศูนย์

3. จับประคองเหล็กนำศูนย์โดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัด แล้ววางปลายเหล็กนำศูนย์ลงบนตำแหน่งที่ต้องการทำเครื่องหมาย

4. จับเหล็กนำศูนย์ให้ตั้งฉากกับผิวชิ้นงาน

5. ใช้ค้อนตอกลงบนหัวเหล็กนำศูนย์เบาๆ เพื่อให้เกิดรอย ขณะใช้ค้อนตอกที่หัวเหล็กนำศูนย์สายตาจ้องมองที่ปลาย

6. เมื่อได้รอยตอกตรงตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้วางปลายเหล็กตอกนำศูนย์วางลงไป    ในตำแหน่งเดิม แล้วจึงตอกซ้ำอีกครั้งโดยใช้แรงตอกเพิ่มขึ้นจากการตอกครั้งแรกเล็กน้อย

รูปที่ 2.46 แสดงการใช้งานเหล็กนำศูนย์

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

7.3 การบำรุงรักษาเหล็กนำศูนย์

1. หลังเลิกใช้งานให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดและจัดเก็บไว้ในกล่องให้เรียบร้อย

2. หลังเลิกใช้งานถ้าหากหัวของเหล็กนำศูนย์มีรอยเยิน หรือส่วนปลายไม่เรียวแหลม ให้เจียระไนปรับแต่งให้เรียบร้อย

8. เหล็กส่ง

8.1 หลักการใช้งาน

เหล็กส่ง (Punch) เป็นเครื่องมือที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเหล็กนำศูนย์ แตกต่างกันที่ส่วนปลายไม่แหลม ใช้สำหรับตอกเพื่อถอดสลักและหมุดย้ำออกจากรู

ลำตัว

ส่วนหัว

ส่วนปลาย

ก้านเรียว

รูปที่ 2.47 แสดงลักษณะของเหล็กส่ง

(ที่มา: www.amazonsupply.com, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2562)

8.2 การใช้เหล็กส่ง

1. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเหล็กส่งก่อนนำไปใช้งาน

2. เลือกใช้เหล็กส่งที่มีขนาดพอดีกับสลักหรือหมุดย้ำ

3. จับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงานให้แน่นและมั่นคง

4. ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับประคองเหล็กส่ง แล้ววางปลายเหล็กส่งลงบนสลักหรือหมุดย้ำ

5. ใช้ค้อนตอกลงบนหัวเหล็กส่งด้วยแรงที่สม่ำเสมอกันจนสลักหรือหมุดย้ำหลุดออกมา

8.3 การบำรุงรักษาเหล็กส่ง

1. หลังเลิกใช้งานให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดและจัดเก็บไว้ในกล่องให้เรียบร้อย

2. หลังเลิกใช้งานถ้าหากหัวเหล็กส่งเกิดรอยเยิน ให้เจียระไนปรับแต่งให้เรียบร้อย

9. กรรไกรตัดโลหะแผ่น

9.1 หลักการใช้งาน

กรรไกร (Snips) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดโลหะแผ่นบาง เช่น สังกะสีและแผ่นเหล็กบาง เป็นต้น

9.2 ชนิดของกรรไกรตัดโลหะแผ่น

กรรไกรตัดโลหะแผ่นแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดตามลักษณะการใช้งานดังนี้

9.2.1 กรรไกรตัดตรง (Straight Snip) ใช้ตัดตรงโลหะแผ่นบาง

รูปที่ 2.48 แสดงลักษณะของกรรไกรตัดตรง

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

9.2.2 กรรไกรอะเวียชัน (Aviation Snip) ใช้สำหรับงานตัดโลหะแผ่นบางแนวตัดตรง    แนวตัดโค้งซ้าย และแนวตัดโค้งขวา เป็นต้น

(ก) กรรไกรอะเวียชันแนวตัดตรง

(ข) กรรไกรอะเวียชันแนวตัดโค้งซ้าย

(ค) กรรไกรอะเวียชันแนวตัดโค้งขวา

รูปที่ 2.49 แสดงลักษณะของกรรไกรอะเวียชัน

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

9.3 การใช้กรรไกรตัดโลหะแผ่น

1. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของกรรไกรก่อนนำไปใช้งาน เช่น ใบตัดคมไม่มีรอยร้าวหรือแตกหัก และมีด้ามจับที่สมบูรณ์แข็งแรงใช้งานได้ดี เป็นต้น

2. เลือกใช้กรรไกรให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น การตัดตรง การตัดโค้งซ้ายและการตัดโค้งขวา เป็นต้น

3. ห้ามใช้กรรไกรตัดโลหะแผ่นที่มีความหนาเกินขนาดที่กรรไกรนั้นสามารถตัดได้

9.4 การบำรุงรักษากรรไกรตัดโลหะแผ่น

1. เมื่อเลิกใช้งานให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดกรรไกร และชโลมน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม

2. ไม่เก็บกรรไกรไว้รวมกับเครื่องมือชนิดๆ อื่น ไม่วางทับซ้อนกัน และให้เก็บเข้ากล่องหรือบนชั้นวางโดยเฉพาะ

10. เลื่อยตัดโลหะ

10.1 หลักการใช้งาน

เลื่อยตัดโลหะ (Hack saw) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดแยกชิ้นงานโลหะให้ขาดออกจากกันหรือใช้ตัดเพื่อเซาะร่อง ฯลฯ

10.2 ส่วนประกอบของเลื่อยตัดโลหะ

เลื่อยตัดโลหะมีโครงเลื่อยประกอบเข้ากับด้ามจับ แล้วขันยึดด้วยสลักเกลียว ส่วนปลายของโครงเลื่อยและด้ามจับจะมีเกลียวหางปลาใช้ขันใบเลื่อยให้ตึง หรือคลายใบเลื่อยออกจากโครงเลื่อยและยังสามารถหมุนปรับให้ใบเลื่อยตั้งฉากกับโครงเลื่อยได้เพื่อตัดชิ้นงานที่มีความสูงมาก ๆ ได้

โครงเลื่อย

ด้ามจับ

ใบเลื่อย

สกรูและนอต

ปรับตึงใบเลื่อย

รูปที่ 2.50 แสดงส่วนประกอบของเลื่อยตัดโลหะ

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

10.3 การใช้เลื่อยตัดโลหะ

1. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเลื่อยตัดเหล็กก่อนนำไปใช้งาน เช่น โครงเลื่อย     ไม่ชำรุดเสียหาย สกรูปรับตึงใบเลื่อยสามารถใช้งานได้ดี เป็นต้น

2. เลือกใช้ใบเลื่อยที่มีจำนวนฟันเหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ใช้เลื่อย

3. ประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยให้ถูกต้องและขันใบเลื่อยให้ตึงพอดี

4. จับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงานให้แน่นและมั่นคงแข็งแรง ตามรูปทรงของชิ้นงาน

5. การยืนในท่าที่ถูกต้อง

6. การจับโครงเลื่อยโดยใช้มือข้างที่ถนัดจับด้ามจับ มืออีกข้างจับส่วนปลายของโครงเลื่อยเพื่อประคองให้ใบเลื่อยเคลื่อนที่ไป-กลับให้ตรง

7. ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือวางจิกลงที่แนวเส้นร่าง แล้ววางคมตัดใบเลื่อยจรดกับแนวที่ขีดเส้นร่างโดยให้ใบเลื่อยตั้งฉากกับชิ้นงาน

8. การเริ่มต้นเลื่อยโดยเคลื่อนใบเลื่อยช้า ๆ พร้อมออกแรงเลื่อยกดเบา ๆ เพื่อประคองใบเลื่อยให้ตั้งฉากกับชิ้นงาน

9. เมื่อใบเลื่อยตัดชิ้นงานจนกระทั่งได้ร่องเลื่อยลึกพอที่จะทำให้ใบเลื่อยไม่ลื่นไถลแล้วจึงยกนิ้วหัวแม่มือออกเพื่อเลื่อยงานต่อไป

10. ขณะเลื่อยควรชักโครงเลื่อยในการเลื่อยตลอดความยาวของใบเลื่อย เพื่อให้คมของ   ใบเลื่อยสึกหรอเท่า ๆ กันและเคลื่อนใบเลื่อยให้เป็นจังหวะไม่กระแทกกับชิ้นงาน

11. ขณะชักโครงเลื่อยกลับห้ามใช้แรงกดใบเลื่อย แต่ให้ออกแรงดึงเบา ๆ โดยไม่ต้องยกโครงเลื่อยขึ้น

12. ขณะเลื่อยอย่าออกแรงกระแทกหรือบิดโครงเลื่อยเพราะอาจทำให้ใบเลื่อยหักได้

13. เมื่อเลื่อยจนกระทั่งชิ้นงานใกล้จะขาดออกจากกัน ให้ลดความเร็วการชักใบเลื่อย   และแรงกดใบเลื่อยลงอย่างช้า ๆ

14. การเลื่อยชิ้นงานตามแนวยาว ให้ปรับใบเลื่อยตั้งฉากกับโครงเลื่อยเพื่อไม่ให้ชิ้นงานยันโครงเลื่อยเมื่อสุดระยะ

15. การเลื่อยชิ้นงานที่เป็นแผ่นโลหะบาง ควรหาแผ่นไม้รองเพื่อเพิ่มความหนาและลดเสียงดังขณะทำการเลื่อย

10.4 การบำรุงรักษาเลื่อยตัดโลหะ

1. หลังเลิกใช้งานให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดโครงเลื่อย แล้วหยอดน้ำมันที่สกรูและนอตหางปลาเพื่อป้องกันสนิม

2. ไม่เก็บเลื่อยตัดเหล็กไว้รวมกับเครื่องมือชนิดอื่น ๆ แต่ให้เก็บไว้บนชั้นวางโดยเฉพาะ

11. ต๊าป

11.1 หลักการใช้งาน

ต๊าป (Tap) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำเกลียวภายใน การใช้งานจะจับยึดต๊าปเข้ากับด้ามจับเพื่อเพิ่มแรงในการจับยึดและหมุนขณะตัดเกลียว

11.2 ชุดต๊าป

ต๊าปหนึ่งชุดมีจำนวน 3 ดอกดังนี้

(ก) ต๊าปดอกเรียว

(ข) ต๊าปดอกตาม

(ค) ต๊าปดอกสุดท้าย

รูปที่ 2.51 แสดงลักษณะของต๊าป

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

11.2.1 ดอกเรียว (Taper Tap) เป็นต๊าปตัวแรกที่ใช้ในการหมุนตัดเกลียว ลำตัวมีรูปร่างเรียวยาวประมาณ 7-9 ฟันทำให้หมุนตัดเกลียวได้ง่ายในรอบแรก

11.2.2 ดอกตาม (Plug Tap) เป็นต๊าปที่ใช้ทำเกลียวต่อจากดอกเรียว ลำตัวมีรูปร่างเรียวยาวประมาณ 4-5 ฟัน

11.2.3 ดอกสุดท้าย (Bottoming Tap) เป็นต๊าปที่ใช้ทำเกลียวต่อจากดอกตามเพื่อทำเกลียวให้ได้ความลึกและสมบูรณ์

(ก) ด้ามจับต๊าป                                   (ข) ด้ามจับต๊าปตัวที

รูปที่ 2.52 แสดงลักษณะของด้ามจับต๊าป

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

11.3 การใช้ต๊าป

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของต๊าป เช่น ฟันต๊าปไม่แตกหัก คมตัดสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ดี

2. รูเจาะบนชิ้นงานได้ขนาดที่ถูกต้อง

3. จับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงานให้แน่นและมั่นคงแข็งแรง

4. ประกอบต๊าปดอกเรียวเข้ากับด้ามจับ

5. หมุนกดดอกต๊าปลงในรูเจาะเพื่อให้คมตัด ๆ เกลียวได้ประมาณ 2-3 ฟัน

6. ถอดด้ามจับออกจากต๊าปดอกเรียว แล้วตรวจสอบความฉากของดอกต๊าปกับชิ้นงานด้วยฉากเครื่องกล หากไม่ได้ฉากให้เคาะปรับแต่งจนกระทั่งได้ฉาก

7. ประกอบด้ามจับดอกต๊าปกลับคืนพร้อมกับหยอดน้ำมันตัดที่ฟันดอกต๊าป

8. ออกแรงกดและหมุนตัดเกลียวด้วยดอกต๊าปดอกเรียว โดยให้หมุนตัดเกลียวตามเข็มนาฬิกาประมาณ 1/4 รอบจากนั้นหมุนกลับหนึ่งรอบเพื่อคายเศษชิ้นงาน

9. หมุนตัดเกลียวจนได้ความลึกเกลียวตามที่ต้องการ แล้วหมุนดอกต๊าปออกจากชิ้นงาน

10. ประกอบดอกต๊าปดอกตามเข้ากับด้ามจับ แล้วหมุนตัดเกลียวจนได้ความลึกเกลียวตามที่ต้องการ จากนั้นหมุนดอกต๊าปออกจากชิ้นงาน

11. ประกอบดอกต๊าปดอกสุดท้ายเข้ากับด้ามจับ แล้วหมุนตัดเกลียวจนได้ความลึกเกลียวตามที่ต้องการ จากนั้นหมุนดอกต๊าปออกจากชิ้นงาน

11.4 การบำรุงรักษาต๊าป

1. หลังเลิกใช้งานให้ทำความสะอาดโดยใช้แปรงปัดเศษโลหะที่ติดตามร่องฟันเกลียว

2. จัดเก็บต๊าปเข้ากล่องหรือที่จัดเก็บให้เรียบร้อย

12. ดาย

12.1 หลักการใช้งาน

ดาย (Die) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำเกลียวนอก ในการใช้งานจะประกอบดายเข้ากับด้ามจับเพื่อเพิ่มแรงในการจับยึดและหมุนขณะตัดเกลียว

รูปที่ 2.53 แสดงลักษณะของดาย

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

รูปที่ 2.54 แสดงลักษณะของด้ามจับดาย

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

12.2 การใช้ดาย

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของดาย เช่น ฟันดายไม่แตกหัก คมตัดสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ดี

2. เตรียมชิ้นงานที่จะทำเกลียวนอกให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง

3. จับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงานโดยให้ส่วนที่ต้องการทำเกลียวยื่นขึ้นมาเหนือปากจับ

4. ใช้ฉากเครื่องตรวจสอบความฉากของชิ้นงานกับปากของปากกาจับงาน

5. ประกอบดายเข้ากับด้ามจับดายแล้วขันสกรูที่ด้ามจับดายเพื่อล็อกดายให้แน่น

6. เริ่มตัดเกลียวโดยใช้มือทั้งสองข้างจับที่ด้ามจับดายเพื่อประคองและออกแรงกดจากนั้นหมุนด้ามจับดายช้า ๆ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้คมตัดของดายตัดเกลียวประมาณ 2-3 ฟัน แล้วหยอดน้ำมันตัดที่ฟันดอกดาย

7. หมุนตัดเกลียวในทิศทางตามเข็มนาฬิกาประมาณ 1/4 รอบ จากนั้นหมุนกลับหนึ่งรอบเพื่อคายเศษจนกระทั่งแล้วเสร็จ

12.3 การบำรุงรักษาดาย

1. หลังเลิกใช้งานให้ทำความสะอาดโดยใช้แปรงปัดเศษโลหะที่ติดตามร่องฟันเกลียว

2. จัดเก็บดายเข้ากล่องหรือที่จัดเก็บให้เรียบร้อย

ปัจจุบันต๊าปและดายอาจรวมกันเป็นชุดเพื่อความสะดวกในการใช้งานดังตัวอย่างในรูปที่ 2.55

รูปที่ 2.55 แสดงลักษณะของชุดต๊าปและดาย

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

13. เหล็กถอดลูกปืน

13.1 หลักการใช้งาน

เหล็กถอดลูกปืน (Keep Puller) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถอดลูกปืนออกจากแกนเพลาของเครื่องจักรกล

13.2 ชนิดของเหล็กถอดลูกปืน

13.2.1 เหล็กถอดลูกปืนแบบสองขา เหล็กถอดลูกปืนชนิดนี้มีหลักการทำงานคือ ใช้ขาทั้งสองเกี่ยวกับวงแหวนนอกของลูกปืน แล้วหมุนสลักเกลียวส่งกำลังให้ดึงอัดเข้ากับเพลา

ขาเหล็กดึงด้านนอก

สลักเกลียวส่งกำลัง

ขาเหล็กดึงด้านใน

รูปที่ 2.56 แสดงลักษณะของเหล็กถอดลูกปืนชนิดสองขา

(ที่มา: www.conexstore.com, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2562)

13.2.2 เหล็กถอดลูกปืนแบบสามขา เหล็กถอดลูกปืนชนิดนี้มีหลักการทำงานคล้ายกับแบสองขาคือ ใช้ขาทั้งสามเกี่ยวกับวงแหวนนอกของลูกปืน แล้วหมุนสลักเกลียวส่งกำลังให้ดึงอัดเข้ากับเพลา

ขาเหล็กดึงด้านนอก

สลักเกลียวส่งกำลัง

ขาเหล็กดึงด้านใน

รูปที่ 2.57 แสดงลักษณะของเหล็กถอดลูกปืนชนิดสามขา

(ที่มา: www.conexstore.com, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2562)

13.3 การใช้เหล็กถอดลูกปืน

1. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน เช่น หัวสลักเกลียวไม่เป็นรอยเยิน   ปากประแจสามารถขันได้ ขาเหล็กดึงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เป็นต้น

2. ใช้ขาของเหล็กดึงเกี่ยวกับวงแหวนนอกของตลับลูกปืน

3. หมุนสลักเกลียวเข้าไปยันกับปลายเพลาที่ลูกปืนสวมอยู่ด้วยประแจ แรงดึงจากสลักเกลียวนี้จะทำให้ตลับลูกปืนถูกดึงออกจากเพลา

13.4 การบำรุงรักษาเหล็กถอดลูกปืน

1. หลังเลิกใช้งานให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด

2. ทำความสะอาดร่องเกลียวและหยอดน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม

3. การเก็บรักษาเหล็กถอดลูกปืนควรจัดเก็บไว้บนชั้นวางโดยเฉพาะ ไม่รวมกับเครื่องมือชนิดอื่น ๆ

14. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

14.1 หลักการใช้งาน

อุปกรณ์จับยึดงาน (Clamp) ใช้สำหรับจับยึดชิ้นงานให้แน่นและมั่นคง เพื่อความสะดวกในการทำงาน เช่น การจับยึดชิ้นงานตัด งานตะไบ งานเจาะ งานเคาะ งานดัด และงานต๊าปเกลียว เป็นต้น

14.2 ชนิดของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานพื้นฐานที่ใช้กับเครื่องมือขนาดเล็กมีดังนี้

14.2.1 ปากกาจับงาน (Vise) ใช้สำหรับจับยึดชิ้นงาน การใช้งานจะจับยึดปากกาให้แน่นบนโต๊ะงาน

แผ่นรองปากของปากกกา

ปากจับด้านคงที่

ปากจับเคลื่อนที่

สลักเกลียว

ส่งกำลัง

มือหมุน

ฐาน

รูปที่ 2.58 แสดงลักษณะของปากาจับงาน

(ที่มา: www.arkarnsin.com, เข้าถึงเมื่อ 5 ธันวาคม 2562)

14.2.2 แคล็มป์ขนาน (Parallel Clamp) ประกอบด้วยสลักเกลียวส่งกำลังและปากจับยึดอย่างละสองตัว การขันหรือคลายปากจับยึดจะเลื่อนเข้า-ออกพร้อมกัน ใช้จับชิ้นงานเพื่อเจาะรูร่วมศูนย์

ปากจับ

ปากจับ

สลักเกลียวส่งกำลัง

สลักเกลียวส่งกำลัง

รูปที่ 2.59 แสดงลักษณะของแคล็มป์ขนาน

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

14.2.3 ซี-แคล็มป์ (C-Clamp) ใช้สำหรับจับยึดชิ้นงานที่ต้องการขันยึดและคลายออกได้อย่างรวดเร็ว เช่น การจับยึดชิ้นงานขนาดใหญ่เพื่อเจาะรูบนเครื่องเจาะ เป็นต้น

สลักเกลียวส่งกำลัง

แป้นยึด

มือหมุน

โครงยึด

รูปที่ 2.60 แสดงลักษณะของซี-แคล็มป์

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

รูปที่ 2.61 แสดงการจับยึดชิ้นงานด้วยซี-แคล็มป์

(ที่มา: จิตรา ลืออุโฆษกุล, 2562)

14.3 การใช้อุปกรณ์จับยึดงาน

1. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องมือจับยึดงานก่อนนำไปใช้งาน เช่น การจับยึดบนโต๊ะงานมีมั่นคงแข็งแรง สลักเกลียวส่งกำลังสามารถใช้งานได้ดี และปากจับมีที่สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

2. การจับยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับงาน ควรให้ปากของปากกาสัมผัสชิ้นงานตลอดความยาวและต้องวางชิ้นงานอยู่ตรงกึ่งกลางของปากกาเพื่อให้ปากกาจับชิ้นงานได้อย่างมั่นคง

3. การจับชิ้นงานที่สั้นกว่าปากของปากกา ให้ใช้วัสดุที่มีความกว้างเท่ากับชิ้นงานเสริมเข้าอีกด้านของปากกาจับงานเพื่อให้จับยึดชิ้นงานได้แน่นและมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

4. ควรใช้วัสดุอ่อน เช่น ทองแดงหรืออะลูมิเนียมรองปากของปากกาเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวชิ้นงานเป็นรอย

5. การจับยึดชิ้นงานให้ออกแรงหมุนมือหมุนสกรูส่งกำลังด้วยแรงที่เหมาะสม ห้ามใช้ค้อนตอกเพื่อเพิ่มแรงจับยึดโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ปากของปากกาแตกหักและชำรุดเสียหายได้

6. ห้ามใช้แคล็มป์ขนานจับยึดชิ้นงานขนาดใหญ่เกินกำลังการขันยึดของสลักเกลียวส่งกำลัง และการจับยึดชิ้นงานให้ออกแรงขันมือหมุนด้วยแรงที่เหมาะสม ห้ามใช้ค้อนตอกเพื่อเพิ่มแรงจับยึดโดยเด็ดขาด

7. การใช้ซี-แคล็มป์จะต้องให้แป้นยึดสัมผัสเต็มผิวหน้าของชิ้นงาน เพื่อให้กระจายแรงในการจับได้สม่ำเสมอ

8. ห้ามใช้ซี-แคล็มป์จับยึดชิ้นงานขนาดใหญ่เกินกำลังการจับยึดของสลักเกลียวส่งกำลัง และการจับยึดชิ้นงานให้ออกแรงหมุนมือหมุนด้วยแรงที่เหมาะสม ห้ามใช้ค้อนตอกเพื่อเพิ่มแรงจับยึดโดยเด็ดขาด

14.4 การบำรุงรักษาอุปกรณ์จับยึดงาน

1. หลังเลิกใช้งานให้ทำความสะอาดแล้วชโลมด้วยน้ำมันเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

2. แคล็มป์ขนานและซี-แคล็มป์ควรจัดเก็บไว้บนชั้นวางหรือแผงจัดเก็บโดยเฉพาะและไม่รวมกับเครื่องมือชนิดอื่น ๆ

บทสรุป

เครื่องมือขนาดเล็ก (Hand Tool) เป็นเครื่องมือที่พื้นฐานมีความจำเป็นสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิดเพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับตั้ง การถอด-ประกอบ การจับยึด การเคาะ การตกแต่งผิวและการตัด ฯลฯ เครื่องมือขนาดเล็กมีมากมายและหลากหลายชนิด ทั้งขนาดและรูปร่าง ก็แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ดังนั้นการเลือกใช้งานจึงต้องให้ถูกต้องและเหมาะสมกับเครื่องมือเหล่านั้นด้วย