แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 4. เครื่องเจาะ

คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (40 คะแนน)

- ส่วนประกอบใดของเครื่องเจาะตั้งโต๊ะที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลวงและใช้ประกอบส่วนต่าง ๆ ของเครื่องเจาะเข้าด้วยกัน

- โต๊ะงาน

- เสาเครื่อง

- ฐานเครื่อง

- ชุดหัวเครื่อง

- ส่วนประกอบใดของเครื่องเจาะตั้งโต๊ะทำหน้าที่จับยึดชิ้นงานขนาดใหญ่ หรือรองรับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานอย่างอื่น

- โต๊ะงาน

- เสาเครื่อง

- ฐานเครื่อง

- ชุดหัวเครื่อง

- โต๊ะงานของเครื่องเจาะตั้งโต๊ะสามารถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงตามเสาเครื่องได้ด้วยส่วนประกอบใด

- มอเตอร์

- มือหมุนป้อนเจาะ

- ชุดสายพานส่งกำลัง

- เฟืองสะพาน

1

2

4

5

3

จากรูป จงตอบคำถามข้อที่ 4-6

- หมายเลข 1 ทำหน้าที่อะไร

- ให้โต๊ะงานเคลื่อนที่ขึ้น-ลงตามเสาเครื่อง

- ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน

- ล็อกโต๊ะงานไม่ให้หมุนรอบเสาเครื่อง

- ใช้ประกอบฐานเครื่องและโต๊ะงานเข้าด้วยกัน

- ใช้หมุนเพื่อให้โต๊ะงานเคลื่อนที่ขึ้น-ลงตามเสาเครื่อง คือ หน้าที่ของหมายเลขอะไร

- หมายเลข 1

- หมายเลข 2

- หมายเลข 3

- หมายเลข 5

- หมายเลข 4 ทำหน้าที่อะไร

- ลดน้ำหนักของโต๊ะงาน

- รองรับน้ำหล่อเย็น

- ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน

- รองรับเศษเจาะ

4 (อยู่ภายใน)

จากรูป จงตอบคำถามข้อที่ 7-8

1

5

3

2

- หมายเลข 1 ทำหน้าที่อะไร

- เปิด-ปิดการทำงานของเครื่องเจาะ

- ประกอบก้านเรียวของหัวจับดอกสว่านหรือดอกสว่านก้านเรียว

- ขับแกนเพลาของเครื่องเจาะ

- เลื่อนโต๊ะงานขึ้น-ลงตามเสาเครื่อง

- หมายเลข 4 ทำหน้าที่อะไร

- เลื่อนโต๊ะงานขึ้น-ลงตามเสาเครื่อง

- ส่งกำลังขับแกนเพลาของเครื่องเจาะ

- เปิด-ปิดการทำงานของเครื่องเจาะ

- ต้นกำลังขับแกนเพลาของเครื่องเจาะ

จากรูป จงตอบคำถามข้อที่ 9-11

6

4

3

2

5

1

- หมายเลข 3 ทำหน้าที่อะไร

  - ปรับตั้งความเร็วรอบ

  - ปรับตั้งความลึกในการป้อนเจาะ

  - หมุนป้อนเจาะ

  - ล็อกมือหมุนป้อนเจาะ

- หมายเลข 4 ทำหน้าที่อะไร

  - ปรับตั้งความลึกในการป้อนเจาะ

  - ปรับตั้งความเร็วรอบ

  - หมุนป้อนเจาะ

  - ล็อกมือหมุนป้อนเจาะ

- ใช้ปรับตั้งความลึกในการป้อนเจาะ

  - หมายเลข 5

  - หมายเลข 4

  - หมายเลข 3

  - หมายเลข 2

จากรูป จงตอบคำถามข้อที่ 12-15

2

4

3

1

- ส่วนประกอบหมายเลข 1 ทำหน้าที่อะไร

  - เป็นต้นกำลังของเครื่องเจาะ

  - เปิด-ปิดการทำงานของเครื่อง

  - จับยึดหัวจับดอกสว่าน

  - ปรับตั้งความเร็วรอบ

- ส่วนประกอบหมายเลข 2 ทำหน้าที่อะไร

- เป็นต้นกำลังของเครื่องเจาะ

- เปิด-ปิดการทำงานของเครื่อง

- จับยึดหัวจับดอกสว่าน

- ปรับตั้งความเร็วรอบ

- ส่วนประกอบหมายเลข 3 มีชื่อเรียกว่าอะไร

- เสาเครื่อง

- แขนปรับความเร็วรอบ

- แขนรัศมี

- แกนเพลา

- ส่วนประกอบหมายเลข 3 ทำหน้าที่อะไร

- ปรับตั้งความเร็วรอบ

- ใช้ติดตั้งชุดหัวเครื่อง

- เปิด-ปิดการทำงานของเครื่อง

- ล็อกแกนเพลาของเครื่อง

- เสาเครื่องของเครื่องเจาะตั้งพื้นทำหน้าที่อะไร

- หมุนให้แกนเพลาเลื่อนขึ้น-ลง

- รองรับน้ำหนักทั้งหมดของเครื่องเจาะ

- รองรับชิ้นงานหรือปากกาจับงาน

- รองรับชุดหัวเครื่องเจาะและโต๊ะงาน

- จับยึดดอกสว่านก้านเรียว

- จับยึดดอกเจาะนำศูนย์

- จับยึดปลอกเรียว

- จับยึดดอกต๊าป

จากรูป เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่อะไร

- จับยึดดอกต๊าป

- จับยึดดอกสว่านก้านตรง

- จับยึดดอกสว่านก้านเรียว

- จับยึดดอกเจาะนำศูนย์

จากรูป เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่อะไร

- การผายปากรูเอียง (Counter Sink) จะเลือกใช้เครื่องมือตัดในข้อใด

ก.					ข.

ค.					ง.

- การทำเกลียวใน (Tap) จะเลือกใช้เครื่องมือตัดในข้อใด

ก.					ข.

ค.					ง.

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในข้อใดใช้งานแตกต่างจากพวก

ก.					ข.

ค.					ง.

- เครื่องมือและอุปกรณ์ในข้อใดใช้งานแตกต่างจากพวก

ก.					ข.

ค.					ง.

จากรูป จงใช้ตอบคำถามข้อที่ 23-25

- อุปกรณ์ช่วยจับยึดหมายเลข 1 มีชื่อเรียกว่าอะไร

- วี-บล็อก

- แท่งระดับ

- แผ่นกด

- ที-โบลท์

- อุปกรณ์ช่วยจับยึดหมายเลข 2 มีชื่อเรียกว่าอะไร

  - แท่งระดับ

  - วี-บล็อก

  - ที-โบลท์

  - แผ่นกด

- อุปกรณ์ช่วยจับยึดหมายเลข 3 มีชื่อเรียกว่าอะไร

- ที-โบลท์

- แผ่นกด

- วี-บล็อก

- แท่งระดับ

จากรูป จงใช้ตอบคำถามข้อที่ 26-28

- อุปกรณ์ช่วยจับยึดหมายเลข 1 มีชื่อเรียกว่าอะไร

- วี-บล็อก

- แท่งระดับ

- แผ่นกด

- ที-โบลท์

- อุปกรณ์ช่วยจับยึดหมายเลข 2 มีชื่อเรียกว่าอะไร

- แท่งระดับ

- วี-บล็อก

- ที-โบลท์

- แผ่นกด

- แท่งระดับ คือ หมายเลขอะไร

- หมายเลข 1

- หมายเลข 2

- หมายเลข 3

- หมายเลข 4

- จากรูป เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่อะไร

  - ช่วยจับยึดชิ้นงาน

  - ปรับระดับชิ้นงาน

  - รองรับชิ้นงาน

  - ประคองชิ้นงาน

- อัตราป้อนในการเจาะมีหน่วยวัดเป็นอะไร

- รอบต่อนาที

- มิลลิเมตรต่อรอบ

- เมตรต่อนาที

- เมตรต่อรอบ

- ความเร็วที่ดอกสว่านเคลื่อนที่ลงตัดเฉือนเนื้อวัสดุชิ้นงานออกได้ เป็นระยะทางต่อหนึ่งหน่วยเวลา คือ ความหมายของอะไร

- ความเร็วตัด

- อัตราป้อน

- ความเร็วรอบ

- ความลึกในการตัดเฉือน

- ในการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร หากใช้ความเร็วตัดเท่ากับ 32 เมตรต่อนาที  จะต้องใช้เร็วรอบเท่าใด

- 636 รอบต่อนาที

- 512 รอบต่อนาที

- 397 รอบต่อนาที

- 320 รอบต่อนาที

- จากรูป เป็นการเจาะรูด้วยเครื่องมือตัดชนิดใด

- ดอกสว่านร่องบิด

- ดอกเจาะนำศูนย์

- ดอกผายปากรู

- ดอกเจาะฝังหัวสกรู

- จากรูป เป็นการเจาะรูเพื่ออะไร

- ฝังสกรูหัวทรงกระบอก

- ฝังสกรูหัวเอียง

- คว้านเรียบ

- ทำเกลียวใน

- จากรูป งานต่อเนื่องจากการเจาะ คือ อะไร

- ฝังสกรูหัวทรงกระบอก

- ฝังสกรูหัวเอียง

- ทำเกลียวใน

- คว้านเรียบ

- จากรูป เป็นการเจาะรูเพื่ออะไร

- ฝังสกรูหัวเอียง

- เจาะรูทั่วไป

- คว้านขยายรูเจาะ

- ฝังสกรูหัวทรงกระบอก

- จากรูป เป็นการเจาะรูที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- นำศูนย์

- ฝังสกรูหัวทรงกระบอก

- คว้านเรียบ

- ทำเกลียวใน

- จากรูป เป็นการเจาะรูที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ฝังสกรูหัวทรงกระบอก

- ฝังสกรูหัวเอียง

- คว้านเรียบ

- ทำเกลียวใน

- จุดมุ่งหมายในการเจาะนำศูนย์ คือ อะไร

  - เพื่อขยายปากรูเจาะให้เอียงเพื่อลบครีบหรือฝังสกรูหัวเอียง

  - เพื่อฝังสกรูหัวทรงกระบอก

  - เพื่อให้ได้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางที่เที่ยงตรงก่อนเจาะรูด้วยดอกสว่าน

  - เพื่อคว้านผิวภายในรูเจาะให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

- ข้อใดเป็นวิธีการบำรุงรักษาเครื่องเจาะ ที่ไม่ถูกต้อง

  - ทำความสะอาดเครื่องหลังเลิกใช้งาน

  - หยอดน้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่างๆ ของชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ก่อนใช้งาน

  - ใช้ความเร็วรอบในการเจาะที่เหมาะสมกับชนิดของวัสดุชิ้นงาน

  - เปลี่ยนความเร็วรอบโดยที่ให้แกนเพลาเครื่องยังไม่หยุดหมุน